Ausschreibungstext

Artikelnummer

235264

Typ

Hikvision DS-2XM6522G1-ID(2.8mm)(STD)@

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Outdoor, 2MP, 2,8mm, IP68, IK10, für mobilen Einsatz

Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 2 MP Auflösung

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie

Effiziente H.265+-Kompression

Wasser- und staubdicht (IP68, IP69K) und vandalensicher (IK10)

Fortschrittliche Streaming-Technologie, die eine reibungslose Live-Ansicht und eine automatische Datenkorrektur bei schlechtem Netzwerk ermöglicht

Die 3DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Sonderkamera |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP68, IP69K |
| Stromversorgung | 9-36 VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 75°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 105° |
| Bildwinkel vertikal | 56° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847106591 |
| Hersteller-Nummer | 316400625 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen