Ausschreibungstext

Artikelnummer

240850

Typ

TurretCam (8MP/2.8 mm)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Turret Kamera, 8MP, 2,8mm, 3840x2160 100°-110°, IP65, PoE, WDR, KI-Erkennung, H.265/H.264, Farbe: weiß

Hauptmerkmale

Signalverarbeitung: True WDR (Hardware und Software)

KI-Objekterkennung: Personen,Fahrzeuge,Haustiere

Passwortlose Kamera-Authentifizierung über mTLS-Handshake

Videostream mit TLS-Verschlüsselung

Beschleunigungssensor zur Meldung von Stößen oder Demontage (in zukünftigen Versionen)

JetSparrow Peer-to-Peer-Streaming

Dual Streaming für sofortige Videowiedergabe

Verbinden über QR-Code

Integriertes Mikrofon

Komponenten nur von Herstellern der NDAA Whitelis

bis zu 35m IR-Beleuchtung

Echtzeit-Übersicht mit anpassbarer Videowand

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4823114046322 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 20 fps |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 64927.197.WH1 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP65 |
| Serie | Baseline |
| Stromversorgung | 12-15VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +40°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | True WDR |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen