Ausschreibungstext

Artikelnummer

239379

Typ

Bosch NBE-7704-ALT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 8MP@30fps 12,5-38mm, IK10, IP66/IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0899 lx |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | optional |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 9 - 42° |
| Brennweite | 12 - 38 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.390.691 |
| Serie | Bosch DINION 7100i |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch MSD-064G | MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| Bosch MSD-128G | MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| Bosch MSD-256G | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |
| Bosch MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| Bosch NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen