Ausschreibungstext

Artikelnummer

240907

Typ

SAMCON ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 1080p, 32x optischer Zoom, IP68, -10°C/+60°C

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)

Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (32x optisch)

Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx,INMETRO, EAC-Ex

Optional leistungsstarke Wischer Lösung mit Drehmomentregelung

Lightfinder und WDR

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | AISI 316L, Edelstahl |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt |
| Leistungsaufnahme | 13 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/68 |
| Stromversorgung | PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | ATEX,EACex,INMETRO,IECEx,MASC,UKEX |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 lux bei 50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Nein |
| Interner-Speicher | SD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 60° - 2,3° |
| Bildwinkel vertikal | 39° - 1,3° |
| Brennweite | 4,3 - 137 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | Axis Zipstream, H.264, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 22070234 |
| Serie | ExCam |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| --- | --- |
| SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Modell: T12-M20-M20-M20 |
| SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03 |
| SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SAMCON Wandausleger WMB-VA2.3 | 360° Schwenkbereich, 360° Schwenkbereich |
| SAMCON Wetterschutzdach WPR-VA2.3 | korrosionsbeständig |

Empfehlungen

Dienstleistungen