Ausschreibungstext

Artikelnummer

240909

Typ

ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-N.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Domkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex, 1080p, 40x optischer Motor-Zoom, IP68, 0°C/60°C

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit 2 MP (1920 x 1080)

Leistungsstarkes Motor-Zoom-Autofokus-Objektiv (40x optisch)

Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx,INMETRO, EAC-Ex

Kratz- und hitzebeständige LEXAN Kuppel für perfekte optische Qualität

Lightfinder und WDR

Automatische Temperaturregelung

Schneller Schwenk- und Neigeantrieb (0,05 - 450°/s)

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Autopan | Nein |
| --- | --- |
| Bereichsabfahrt | Nein |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | Ja |
| Lüfter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 23040117 |
| Positionierbar | Nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Scheibenheizung | Nein |
| Schutzart | IP66/68 |
| Serie | ExCam |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Zertifizierungen | ATEX,EACex,IECEx,INMETRO,MASC,UKEX |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Deckenmontageadapter CMB-TNXCD | Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827 |
| --- | --- |
| ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Modell: T12-M20-M20-M20 |
| Mastadapter PMB | Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm |
| SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| Wandausleger WMB-TNXCD | Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage |

Empfehlungen

Dienstleistungen