Ausschreibungstext

Artikelnummer

74302

Typ

VB31PT

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht-Sender oder Empfänger für Video, Kabel/BNC-Stecker Ein/Ausgang

Hauptmerkmale

HD TVI/CVI/AHD, NTSC, PAL

Bandbreite DC bis 40MHz

Übertragung über UTP Kabel, 24 AWG

Bis 225m Übertragung passiv

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Anschlüsse BNC-Stecker/Klemmleiste

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | VB31-PT |
| Reichweite | 225 km |
| Signalübertragung | Video |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen