Ausschreibungstext

Artikelnummer

240911

Typ

ExCam IPP3827 T08-VA4.1K.PS1-LL.H-000.X-X

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse gemäß RL 2014/34/EU (ATEX) und IECEx, 4x 5MP CMOS, 180° horizontaler Sichtwinkel, IP68, -50°C/+60°C

Hauptmerkmale

4x 1/2,8" CMOS Sensor mit insgesamt 7MP@30fps (3712x1856)

180° Panoramaansicht, 90° vertikale Abdeckung

Edelstahl AISI 316L

Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche nach ATEX, IECEx,INMETRO, EAC-Ex

Dome mit optimierter UV- und Kratzbeständigkeit

Lightfinder Technologie und Forensic WDR

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Heizung | Ja |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Hersteller-Nummer | 22070489 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66/68 |
| Serie | ExCam |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | ATEX,EACex,IECEx,INMETRO,MASC,UKEX |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Deckenmontageadapter CMB-TNXCD | Adapter für Geräte der T08-VA4 und TNXCD Serie, auch geeignet für horizontale Wand- oder Mastmontage der ExCam IPP3827 |
| --- | --- |
| ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Modell: T12-M20-M20-M20 |
| Mastadapter PMB | Mastadapter für TNXCD & T08-VA1.x/2.x Wandausleger geeignet für Mastdurchmesser zwischen 100 und 150mm |
| SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| Wandausleger WMB-TNXCD | Wandausleger für Geräte der T08-TNXCD Serie Geeignet für eine hängende Montage |

Empfehlungen

Dienstleistungen