Ausschreibungstext

Artikelnummer

74303

Typ

VB37F

Kurzbeschreibung

Passiver Zweidraht-Sender oder Empfänger mit FBAS/BNC-Buchsen Ein/Ausgang

Hauptmerkmale

Bis max. Full HD TVI/CVI/AHD

NTSC, PAL

Bandbreite DC bis 40MHz

Übertragung über UTP Kabel, 24 AWG

Bis 225m Übertragung passiv

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Anschlüsse BNC-Buchse/Klemmleiste

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | VB37-F |
| Reichweite | 225 km |
| Signalübertragung | Daten, Video |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen