Ausschreibungstext

Artikelnummer

74305

Typ

Nitek VB39M

Kurzbeschreibung

Zweidraht-Sender/Empfänger, passiv, BNC Stecker Ein-/ Ausgang, Überspannungsschutz

Hauptmerkmale

Als Aufsteck-Sender oder Empfänger nutzbar

Bis max. Full HD TVI/CVI/AHD

NTSC, PAL

Bandbreite DC bis 40MHz

Übertragung über UTP Kabel, 24 AWG

Bis 225m Übertragung passiv

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Eingebauter Überspannungsschutz

Anschlüsse BNC-Stecker/Klemmleiste

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 225 m |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955003920 |
| Hersteller-Nummer | VB39-M |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen