Ausschreibungstext

Artikelnummer

239147

Typ

NDI-3702-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 3,3-10mm IR, innen

Hauptmerkmale

Auflösung bis zu 2MP

inkl. IVA Pro Building

Integriertes SEcure Element mit TPM für höchste Sicherheit

eingebauter IR Strahler mit einer Reichweite von 30m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039159847 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 106 - 31,2° |
| Brennweite | 3,3 - 10,2 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | F.01U.406.607 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Serie | Bosch FLEXIDOME indoor 3100i |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-3083-BH | Lackierbare Abdeckung für FLEXIDOME 3100i innen, schwarz. 4 Stück |
| --- | --- |
| NDA-3083-LWMT | Wandhalterung, L-Form für FLEXIDOME 3100i, 5100i innen |
| NDA-3083-PIP | Hängeadapter für FLEXIDOME 3100i |
| NDA-3083-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 3100i |
| NDA-3083-SMB | SMB mit 4S und Kabelkanalunterst. 137mm |
| NDA-3083-TBLV | Ersatzkuppel für FLEXIDOME 3100i getönt, innen |
| NDA-MCBNC-01M | Anschlusskabel für IP-Kameras mit analogem Videoausgang 0,1m |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen