Ausschreibungstext

Artikelnummer

241003

Typ

Hanwha Vision QNO-C6083R

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera Bullet, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 3,2-10,2mm, AI, IR, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Bullet Kamera

2MP Auflösung, max. 30fps

IR Sichtbare Länge 40m

Motorisiertes Vario Objektiv 3.2~10.2mm(3.2X)

Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec

Mehrfaches Streaming (bis zu 5 Profile)

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB)

Micro SD/SDHC/SDXC 1 Steckplatz 256GB

IP66, IK10

PoE max.8,9W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Objektiv |  |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | QNO-C6083R |
| Serie | Wisenet Q |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBO-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für QNO-C8083R, QNO-C9083R |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen