Ausschreibungstext

Artikelnummer

241041

Typ

TNV-C8011RW

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera AI, Wandmontage Tag/Nacht, 1,6mm, 2592x1944, IR, PoE, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Analytische Ereignisse basierend auf AI-Engine

AI-basierte Erkennung von Herumlungern und Linienüberquerungen

5MP Panoramablick (H: 175°) mit Überwachung der Augenhöhe

15m IR-Sichtweite, 25° neigbares Objektiv

Kompakte Größe und Anti-Ligatur-Design(abgerundete Kanten)

WDR 120dB, SSNR, WiseNRII basierend auf AI-Engine

Business Intelligence Personenzählung, Fahrzeugzählung,

Warteschlangenmanagement, Heatmap

WiseStream basierend auf KI-Engine

Eingebautes Mikrofon

IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Brennweite | 1,6 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,038 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | TNV-C8011RW |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Wisenet T |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen