Ausschreibungstext

Artikelnummer

240714

Typ

WRN-810S-4CH-6TB-HDV2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 4x WAVE PRO Lizenz, 8x PoE+ Ports, HDMI

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk-Videorekorder 1U

Mit 4 Professional Lizenzen, Wisenet WAVE vorinstalliert

Seagate SkyHawk 6TB raw ST6000VX009

Bis zu 80 Mbps Aufzeichnung S/W

2x HDD-Schächte (3,5") bis zu 12TB

Intel CPU, Linux Ubuntu

HDMI, VGA-Ausgang

8 PoE+ Kameraanschlüsse mit 100W PoE Gesamtbudget

Inklusive Maus und Schienenmontagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet WAVE |
| IP Kanäle | 4 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Festplattenkapazität intern | 12 TB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 80 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | WRN-810S-4CH-6TB-HDV2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen