Ausschreibungstext

Artikelnummer

240723

Typ

WRN-1610S-16CH-8TB-HDV2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8TB, 16x WAVE PRO Lizenz, 16x PoE+ Ports, HDMI

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk-Videorekorder 2U

Mit 16 Professional Lizenzen, Wisenet WAVE vorinstalliert

Seagate SkyHawk 2x 4TB raw ST4000VX016

Bis zu 150 Mbps Aufzeichnung S/W

4x HDD-Schächte (3,5") bis zu 24TB

Intel CPU, Linux Ubuntu

HDMI, VGA-Ausgang

16 PoE+ Kameraanschlüsse mit 200W PoE Gesamtbudget

Inklusive Maus und Schienenmontagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet WAVE |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 150 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | WRN-1610S-16CH-8TB-HDV2 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen