Ausschreibungstext

Artikelnummer

240720

Typ

Hanwha Vision WRN-1610S-16CH-24TB-HDV2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 24TB, 16x WAVE PRO Lizenz, 16x PoE+ Ports, HDMI

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk-Videorekorder 2U

Mit 16 Professional Lizenzen, Wisenet WAVE vorinstalliert

Seagate SkyHawk 4x 6TB raw ST6000VX009

Bis zu 150 Mbps Aufzeichnung S/W

4x HDD-Schächte (3,5") bis zu 24TB

Intel CPU, Linux Ubuntu

HDMI, VGA-Ausgang

16 PoE+ Kameraanschlüsse mit 200W PoE Gesamtbudget

Inklusive Maus und Schienenmontagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Funktionen |  |
| --- | --- |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WRN-1610S-16CH-24TB-HDV2 |
| Serie | Wisenet WAVE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen