Ausschreibungstext

Artikelnummer

240718

Typ

Hanwha Vision WRN-1610S-8CH-6TB-HDV2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 8x WAVE PRO Lizenz, 16x PoE+ Ports, HDMI

Hauptmerkmale

Wisenet WAVE Netzwerk-Videorekorder 2U

Mit 8 Professional Lizenzen, Wisenet WAVE vorinstalliert

Seagate SkyHawk 6TB raw ST6000VX009

Bis zu 150 Mbps Aufzeichnung S/W

4x HDD-Schächte (3,5") bis zu 24TB

Intel CPU, Linux Ubuntu

HDMI, VGA-Ausgang

16 PoE+ Kameraanschlüsse mit 200W PoE Gesamtbudget

Inklusive Maus und Schienenmontagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Funktionen |  |
| --- | --- |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WRN-1610S-8CH-6TB-HDV2 |
| Serie | Wisenet WAVE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen