Ausschreibungstext

Artikelnummer

241242

Typ

WV-X25580-F2LN2V

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome X-Serie, 5MP@30fps, 2,3mm, AI, IK11, IR, IP66/67, außen

Hauptmerkmale

5MP Fix Dome Corner-Kamera

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Großer Blickwinkel, horizontal 131°

940nm LED Infrarot-Beleuchtung

IP66, IP67, IK11-konform

FIPS 140-2 Level 3

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 131° |
| Brennweite | 2,3 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Edelstahl |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 lx,50 IRE,F2,2 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Eckmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | WV-X25580-F2LN2V |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK11 |
| Zoomfaktor (digital) | 4 |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| --- | --- |
| WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück |
| WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| WV-QDC509CN | Dome Abdeckung für WV-X25580-F2LN2V clear |
| WV-QJB506-B | Basishalterung für WV-X25580-F2LN2V, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen