Ausschreibungstext

Artikelnummer

240959

Typ

AXIS M3905-R RJ45 2.8 MM

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Farbe, 2,8mm, 1920x1080, RJ45

Hauptmerkmale

Innenraumüberwachung mit 2MP

Full-HD 1920x1080

Kompaktes, robustes Design

107° horizontales Sichtfeld

Lightfinder und Forensic WDR

RJ45 Netzwerkanschluss

Axis Zipstream

Ampelmodus

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021089440 |
| Serie | Axis M39 |
| Kameratyp | Transportation |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | IR-Filter permanent |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux bei F2,0 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen, Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 03118-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese robuste Dome-Kamera wurde speziell für die Onboard-Überwachung in Bussen entwickelt. Sie hält Stößen und Vibrationen stand und gewährleistet eine hohe Leistung bei verschiedenen Lichtverhältnissen.</p><p><strong>Für Onboard-Überwachung in Bussen optimiert</strong> </p><p>Diese 2-MP-Onboard-Kamera bietet auch bei wechselnden Lichtverhältnissen eine hohe Leistung. Mit Forensic WDR erhalten Sie auch in kontrastreichen Szenen klare Bilder. Und Axis Lightfinder nimmt Vollfarbbilder bei extrem wenig Licht auf. Dank des Ampelmodus kann die AXIS M3905-R die Farbe von Ampeln bei Dunkelheit erkennen. Darüber hinaus ist dieses Produkt in zwei verschiedenen Produktvarianten mit unterschiedlichen Objektivoptionen erhältlich. Zusätzlich stehen verschiedene Objektivoptionen als Zubehör zur Verfügung, mit denen sich die Kamera an den jeweiligen Überwachungszweck anpassen lässt.</p><p><strong>Für herausfordernde Bedingungen in Innenräumen von Fahrzeugen</strong></p><p>Die AXIS M3905-R erfüllt branchenspezifische Bestimmungen für Busse, einschließlich solcher zum Brandschutz. Diese robuste Kamera für den Innenbereich ist IK10-, IP66-, IP67-zertifiziert und wird entweder mit M12- oder RJ45-Stecker für die flexible Installation geliefert. In einem AXIS TP3826-E Housing widersteht sie auch extremem Wetter und kann an der Außenseite eines Fahrzeugs montiert werden.</p><p><strong>Sicher und kostengünstig</strong></p><p>Die Onboard-Kamera für den Innenbereich verfügt über integrierte Cyber-Sicherheitsfunktionen, um unbefugten Zugriff zu verhindern und Ihr System zu schützen. So sorgt zum Beispiel AXIS Edge Vault für den Schutz Ihrer Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk. Dank der Zipstream-Technologie verringert sich der Bedarf an Speicher und Bandbreite erheblich. Wichtige Details werden dennoch in voller Bildqualität ? und deutlich kostensparend ? erfasst. Das Ergebnis: hohe forensische Relevanz und erhebliche Einsparungen sowie eine Kamera, die sich ideal für den Innenraum von Fahrzeugen eignet.</p>

Zubehör

| ACC LENS M12 3.6MM F2.0 10PCS | Megapixel Objektiv, M12, 3,6mm/F2,0, 87°, Megapixel, 10 Stück, Ersatzteil |
| --- | --- |
| ACC LENS M12 6MM F1.6 10 PCS | Megapixel Objektiv, M12, 6mm/F1,6, 52°, 10 Stück, Ersatzteil |
| ACC LENS M12 8MM F1.6 10 PCS | Megapixel Objektiv, M12, 8mm/F1,6, 40°, 10 Stück, Ersatzteil |
| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS LENS M12 2.1MM F2.2 10PCS | Objektiv, M12, 2.1mm, F2.2, für AXIS P39-R Serie, 10 Stück |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T94D01S MT BRACKET FL WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf flachem Untergrund, für AXIS P3904-R, AXIS P3905-R, 10 Stck |
| AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück |
| AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz |
| AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß |
| AXIS TP3826-E OUTDOOR HOUSING | Gehäuse für den Außenbereich für ausgewählte Onboard-Kameras der Serien M39 und P39, IP6K9K |
| AXIS TP3827 CLEAR DOME COVER 10P | Domegehäuse mit Kuppel, klar, 10er-Pack |
| AXIS TP3830 TOP COVER BLACK 10P | Oberteil für Onboard-Kameras der P39-Serie, 10er-Pack, schwarz |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| CONNECTOR M12 MALE 10PCS | M12 Steckverbinder, Stecker, D-Kodierung, für Axis Kameras mit M12 Anschluss, 10 Stück |
| LENS M12 2.8 MM F1.2 10 PCS | Optionales Objektiv, für AXIS P3905-R/Mk III, f=2,8mm, F1,2, 10er-Pack |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |

Empfehlungen

Dienstleistungen