Ausschreibungstext

Artikelnummer

241110

Typ

Global Proof CRONO CPK400+TC+ST+WP -230- *NORISC*

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC, IP67, eingebauter Wischer, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Variante mit eingebauten Wischer

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC, Sonnendach, und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Wischer | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm |
| Schutzart | IP66/67 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9840011007 |
| Serie | CRONO CPK400 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof AL400/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CPK400 |
| --- | --- |
| Global Proof AL400/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CPK400 |
| Global Proof LC400 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CPK400 |
| Global Proof PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| Global Proof PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| Global Proof RS400/A | 230VAC Heizungs Set für CRONO CPK400 |
| Global Proof RS400/B | 24VAC Heizungs Set für CRONO CPK400 |
| Global Proof RS400/C | 12VAC Heizungs Set für CRONO CPK400 |
| Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| Global Proof STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| Global Proof TC400 | Sonnenschutzdach für CRONO CPK400 |
| Global Proof TP400 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CPK400 |
| Global Proof VA400 | Bruchsichereres Glas für CRONO CPK400 |
| Global Proof VC400 | Anti-Kondensationsglas für CRONO CPK400 |
| Global Proof VE400 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CPK400 |
| Global Proof VI400 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CPK400 |
| Global Proof WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Empfehlungen

Dienstleistungen