Ausschreibungstext

Artikelnummer

241058

Typ

CRONO CLK300+TC+ST+WP -230- *NORISC*

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 230VAC, IP67, eingebauter Wischer, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Variante mit eingebauten Wischer

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC, Sonnendach, und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | CRONO CLK300 |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | optional |
| Lüfter | optional |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9830011007 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AL300/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK300 |
| --- | --- |
| AL300/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK300 |
| LC300 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK300 |
| PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| RS300/A | 230VAC Heizungs Set für CRONO CLK300 |
| RS300/B | 24VAC Heizungs Set für CRONO CLK300 |
| RS300/C | 12VAC Heizungs Set für CRONO CLK300 |
| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| STS500 | Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| TC300 | Sonnenschutzdach für CRONO CLK300 |
| TP300 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK300 |
| VA300 | Bruchsichereres Glas für CRONO CLK300 |
| VC300 | Anti-Kondensationsglas für CRONO CLK300 |
| VE300 | Einbau hochleistungs Lüftung für CRONO CLK300 |
| VI300 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK300 |
| WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Empfehlungen

Dienstleistungen