Ausschreibungstext

Artikelnummer

241044

Typ

CRONO CLK311+TC+ST+RS -24- Thermal-

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, 24VAC Heizung, IP67, Thermalglas Ø 35mm, Wandhalterung inklusive

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Thermalglas Ø 35mm

Farbe: RAL7035

Bequemer Kamerazugriff über die Seitenöffnung

Schutzart IP67

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| --- | --- |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 260 mm |
| Heizung | Ja |
| Lüfter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 9831110005 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Serie | CRONO CLK300 |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VAC, 24VAC |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AL311/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CRONO CLK311 |
| --- | --- |
| AL311/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CRONO CLK311 |
| LC311 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLK311 |
| PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| RS311/A | 230VAC Heizungs Set für CRONO CLK311 |
| RS311/B | 24VAC Heizungs Set für CRONO CLK311 |
| RS311/C | 12VAC Heizungs Set für CRONO CLK311 |
| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| STS500 | Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| TC311 | Sonnenschutzdach für CRONO CLK311 |
| TP311 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CLK311 |
| VE311 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLK311 |
| VI311 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLK311 |
| WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Empfehlungen

Dienstleistungen