Ausschreibungstext

Artikelnummer

241943

Typ

AXIS M3125-LVE BLACK

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Turret Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,9mm, IP66, IK08, PoE, schwarz

Hauptmerkmale

Turret-Kamera mit 2 MP und KI-Unterstützung

Hervorragende Bildqualität mit 2 MP

WDR, Lightfinder und OptimizedIR

In Schwarz oder Weiß erhältlich

KI-basierte Videoanalyse

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021086319 |
| Serie | Axis M31 |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 lx bei 50 IRE, F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,9 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 110dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02917-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese Dome-Kamera im Turret-Design mit KI-Unterstützung liefert eine großartige 2-MP-Bildqualität. Mit AXIS Object Analytics kann sie Objekte wie Menschen und Fahrzeuge erkennen und klassifizieren. Sie bietet flexible Installationsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich.</p><p><strong>Hervorragende Bildqualität</strong> </p><p>Die AXIS M3125-LVE bietet eine hervorragende Auflösung von 2 MP und ein Sichtfeld von 110°. Integriertes OptimizedIR ermöglicht je nach Szene eine Überwachung bei völliger Dunkelheit auf eine Entfernung von bis zu 20 m oder mehr. Somit ist keine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ? eine unauffällige Überwachung ist sowohl tagsüber als auch nachts möglich. Darüber hinaus bleiben dank WDR Details erhalten, wenn eine Szene sowohl helle als auch dunkle Bereiche aufweist. Die Axis Lightfinder-Technologie sorgt für erhöhte Lichtempfindlichkeit und klare Farben bei dunklen Lichtbedingungen.</p><p><strong>Leistungsstark mit hoher Sicherheit</strong></p><p>Diese KI-basierte Kamera ist mit einer Deep Learning Processing Unit (DLPU) ausgestattet und ermöglicht Ihnen die Ausführung leistungsstarker Analysefunktion am Edge. Beispielsweise ist AXIS Object Analytics vorinstalliert, um Objekte wie Menschen und Fahrzeuge zu erkennen, zu klassifizieren, zu verfolgen und zu zählen. Des Weiteren liefert Ihnen diese DLPU wertvolle Metadaten für schnelle, einfache und effiziente forensische Suchfunktionen in Live- oder aufgezeichnetem Videomaterial. Des Weiteren gewährleistet die hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform Axis Edge Vault die Integrität des Geräts und schützt vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff. Außerdem bietet sie eine nach FIPS 140-3 Stufe 3 zertifizierte Speicherung kryptografischer Schlüssel sowie die sichere Ausführung kryptografischer Vorgänge.</p><p><strong>Flexibel einsetzbar und für den Außenbereich vorgerüstet</strong></p><p>Diese Dome-Kamera mit flacher Vorderseite wurde entwickelt, um Lichtreflexionen zu unterdrücken und eine hervorragende Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit zu erzielen. Sie bietet flexible Installationsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Mit dem vielseitigen Montagezubehör, wie z. B. Hängebausätzen, Kabelkanälen und Einbausätzen, kann das Gerät an Wänden oder Decken montiert werden. Das kompakte und unauffällige Modell ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und fügt sich so perfekt in verschiedene Umgebungen ein. Darüber hinaus entspricht diese wetterfeste Kamera der Schutzklasse IP66 und hat einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 50 °C.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A11 STAND WHITE | Standfuß, Kunststoff, für Axis M11 Serie, Ersatzteil |
| AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX | Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für Axis Fix Domes |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT | Hängemontageset, Innen, 1.5" NPS Gewinde, weiß |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT 10PCS | Hängemontageset, Innen, AXIS M304X-V, AXIS Companion Dome V, 1.5" NPS, 10 Stück |
| AXIS T94B02D PENDANT KIT BLACK | Hängemontageset, Innen, 1,5" NPS Gewinde, schwarz |
| AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX PLATE | Platte zur Montage auf Anschlussboxen, für AXIS Fix Domes |
| AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz |
| AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß |
| AXIS TM3212 RECESSED MOUNT | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS M31 Serie, Kunststoff, schwarz mit weißem Rahmen |
| AXIS TM3213 RECESSED MOUNT | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS M31 Serie, Aluminium, weiß |
| AXIS TM3824-E WEATHERSHIELD 2 | Sonnenblende, für AXIS M31-Serie, 2er-Pack |
| AXIS TM3828-E CASING BLACK 4 P | Gehäuse, für ausgewählte AXIS M31 Kameras, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TM3828-E CASING WHITE 4 P | Gehäuse, für ausgewählte AXIS M31 Kameras, weiß, 4er-Pack |
| AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |

Empfehlungen

Dienstleistungen