Ausschreibungstext

Artikelnummer

242396

Typ

AXIS TD8912 SFP28 MODULE LC.SR

Kurzbeschreibung

Multimode-Glasfasermodul, für bis zu 100m Übertragungsreichweite

Hauptmerkmale

Reichweite bis zu 100m

Multimode-Glasfaser

Link-Loss-Funktion

Entspricht SFP28 MSA

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021088528 |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Axis TD |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1 |
| Bauart | Modul |
| Wellenlänge | 850nm |
| Reichweite | 100 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | 03065-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Das AXIS TD8912 SFP28-Modul LC.SR.X ist ein Small Form-Factor Pluggable 28 (SFP28)-Transceiver, der Netzwerkgeräte wie Switches oder Router mit einer Glasfaser-Netzwerkverbindung versorgt. Der Temperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 70 °C (-32 °F bis 158 °F).</p><p><strong>Technische Daten </strong></p><p>Es entspricht der SFP28 Multisource Agreement (MSA) und kann einfach und jederzeit an kompatiblen Ports installiert werden, ohne den Onlinebetrieb der Hostgeräte unterbrechen zu müssen. VCSEL-Laser-Dioden mit kurzer Wellenlänge (850 nm) ermöglichen eine Datenübertragung über bis zu 100 m mit optischen Glasfasern (Multimode, 50/125 ?m). Das Modul wurde mit Axis Produkten wie dem AXIS D8308 Fiber Aggregation Switch getestet und verifiziert. </p><p><strong>Link-Loss-Funktion für Netzwerk-Redundanz </strong></p><p>Mithilfe der Signalverlustfunktion (LOS) kann das System einen Verbindungsverlust zwischen einer bestimmten Hardware (z. B. AXIS-Netzwerkkameras) und dem Host erkennen. Zu Gunsten einer optimalen Netzwerkredundanz sendet die AXIS TD8912 im Fall einer unterbrochenen oder für den Netzwerkverkehr ungeeigneten Verbindung ein Signal an die Hardware. Dadurch kann der Netzwerkverkehr von der Hardware auf eine Ersatzverbindung, wie z. B. einen RJ45-Anschluss, umgeleitet werden.</p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen