Ausschreibungstext

Artikelnummer

242501

Typ

SPA-B1000

Kurzbeschreibung

IP Audio Bridge, interner Speicher 1Gbytes, externer Speicher Micro SD, PoE oder DC 24V

Hauptmerkmale

Maximaler Eingangspegel: L, R: +6dBV Max

Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3 af Typ 1 Klasse 0), DC 24V

Interner Speicher: 1 GBytes

Externer Speicher (Micro SD): SDHC bis zu 32 GB (SANDISK)

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, HTTPS,

mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

Unterstützte Audioformate: WAV, MP3 in mono/stereo

von 64 kbps bis 320 kbps (File Streaming)

Abtastrate von 16 kHz bis zu 48 kHz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | Hanwha Vision Zubehör |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Interner Speicher | 1GB DDR2 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SPA-B1000 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen