Ausschreibungstext

Artikelnummer

242503

Typ

Hanwha Vision HRX-835A-4TB-S

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder, 8x AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, 10x IP, H.265, 4x SATA, 4TB HDD

Hauptmerkmale

8-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

8 analoge Eingänge (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS)

Max. 10 Kanäle für Netzwerkkameras (bis 8 Megapixel)

Bildraten: 8fps@8MP, 12fps@5MP, 25fpf@720p

Bandbreite Aufzeichnung: 80 Mbps

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

4x SATA Festplatten, je max. 6TB

4TB Festplatte vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI (3840x2160) und VGA (FulHD)

8 Audio-Eingänge, 1 Audio-Ausgang

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Festplattenkapazität (intern) | 4 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 24 TB |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| IP Kanäle | 10 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 80 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | HRX-835A-4TB-S |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen