Ausschreibungstext

Artikelnummer

242944

Typ

AMG Systems AMG570-12G-4S

Kurzbeschreibung

Industrieller 16 Port Managed Switch 12 x 10/100/1000BT, 2 x 100/1000/2,5GFX SFP Slot, 2 x 100/1000Base-FX SFP Slot, -40°C to +75°C

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

12-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Montageart | DIN Rail |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | nein |
| Ports | 12x 10/100/1000Base-TX, 4x 100/1000Base-FX SFP |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG570-12G-4S |
| Serie | AMG570 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen