Ausschreibungstext

Artikelnummer

242948

Typ

AMG570-16G-8S

Kurzbeschreibung

Industrieller 24 Port Managed Switch 16 x 10/100/1000BT, 2 x 100/1000/2,5GFX SFP Slot, 6 x 100/1000Base-FX SFP Slot, -40°C to +75°C

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

12-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | DIN Rail Modul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | AMG570-16G-8S |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-TX, 8x 100/1000Base-FX SFP, 8x 100/1000Base-FX SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| Schutzart | IP40 |
| Serie | AMG570 |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| VLAN | Ja |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen