Ausschreibungstext

Artikelnummer

242961

Typ

AMG560-2GBT-4GAT-2G-4XS-P240

Kurzbeschreibung

Industrieller 12 Port Managed Switch, 2 x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE, 4 x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W, 4 x SFP Ports

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

52-56VDC Eingangsspannung

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden

L3 static Routing

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 6 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Montageart | DIN Rail |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 52-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 4x 1000/10GBit SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG560-2GBT-4GAT-2G-4XS-P240 |
| Serie | AMG560 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen