Ausschreibungstext

Artikelnummer

242599

Typ

AMG Systems AMGPSU-I48-P530

Kurzbeschreibung

48VDC, 530W (11A) industrielles Hutschienennetzte, -25°C to +70°C, (Einstellbar 41-55 VDC), NDAA & TAA konform

Hauptmerkmale

Kompakte Bauweise – ideal für beengte Platzverhältnisse, einschließlich Kameramasten und Straßenverteilerkästen

Der Temperaturbereich von -25 bis +70 °C gewährleistet eine konstante Leistung unter extremen Bedingungen

Montage auf DIN-Schiene – schnelle Installation und Demontage für Wartungsarbeiten

Hoher Wirkungsgrad – typischerweise bis zu 92 %

Der Niedertemperatur-Boost-Modus liefert eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 575 W bis zu +40 °C

Standardmäßiger Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz am Ausgang

Hohe Prüfspannung für die E/A-Isolation von bis zu 3000 VAC

Unterstützt den Parallelbetriebsmodus für 1+1-Redundanz

Sicherheitszertifiziert nach EN, IEC und UL508

Entwickelt und hergestellt in der EU (TAA-konform)

3 Jahre AMG-Support-Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P530 |
| Serie | AMGPSU |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen