Ausschreibungstext

Artikelnummer

243069

Typ

SAMCON RoughCam miniTube IP T10-VA1.2.K1.BOR-N.N-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse,1080p, 30 fps, motorisiertes Varifokal Objektiv, 4x optischer Zoom, IP66/68, -30°C/+50°C

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Sensor mit FullHD 1920x1080p

Motorisiertes Varifokal Objektiv mit 4x optischen Zoom

Tag-/Nacht Funktionalität

Edelstahl AISI 316L

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Multi-Streaming und Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Wischer | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | AISI 316L, Edelstahl |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Edelstahlgehäuse |
| Leistungsaufnahme | 4,4 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/68 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C - 50 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Sony IMX307 |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 lux bei 40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 80° - 32° |
| Bildwinkel vertikal | 56° - 18° |
| Brennweite | 2.7 - 13.5 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 22070548 |
| Serie | RoughCam |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SAMCON ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| --- | --- |
| SAMCON ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | Hochleistungs-PoE-Switch für den Ex-Bereich Druckfest gekapseltes Gehäuse mit Schauglas, Explosionsschutzzulassung gemäß RL 2014/34/EU |
| SAMCON ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Modell: T12-M20-M20-M20 |
| SAMCON Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Kompatibel mit allen WMB Wandauslegern der ExCam Serien mit den Modellschlüsseln T08-VA1.x, T08-VA2x und T03 |
| SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SAMCON SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14 |
| SAMCON Wandausleger WMB-VA0.1 / VA1.2 (Edelstahl) | Kompatibel mit den Gehäusegrößen VA0.x und VA1.2 |

Empfehlungen

Dienstleistungen