Ausschreibungstext

Artikelnummer

240897

Typ

MPC-52A0030M0B

Kurzbeschreibung

1/2.8" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom 4,6-136mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

1/2,8" 2,0 Megapixel Sony CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps

Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,6~136mm

Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

T-WDR, DNR, Bewegungsmelder

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)

Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog

Slow Speed Shutter

Kompakte Bauform

Spannungsversorgung 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl Alarmausgänge | 1 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildwinkel horizontal | 65,4 - 2,2° |
| Brennweite | 4,6 - 136 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 74,4x67,4x130,1mm |
| Beobachten (62px/m) | 27,8 m |
| Blendenbereich (F) | F1.63-F4,85 |
| Externe Anschlüsse | 1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung,Alarmausgang |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 5,6 m |
| Kameraform | Zoomkameras |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung |
| Menüsprachen | chinesisch, englisch, japanisch |
| Multicast | Nein |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format), UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 70,3 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | AUTO,One Push,manuell,Innen,Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silbermetallic,schwarz |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Horizontale Auflösung | 700 TVL |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux bei F1,6,50 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Lüfter | Nein |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Hersteller-Nummer | 240897 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| WD-30 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |