Ausschreibungstext

Artikelnummer

243095

Typ

RoughCam IPQ1656 T10-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse, 2688x1512, 2,4x optischer Zoom, inkl. 5m Systemkabel

Hauptmerkmale

1/1,8" CMOS Sensor mit 4 MP (2688 x 1512)

Tag-/Nacht Funktionalität

Leistungsstarkes Remote Zoom und Fokus-Objektiv (2,4 fach Zoom)

Edelstahl AISI 316L

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Autopan | Nein |
| --- | --- |
| Bereichsabfahrt | Nein |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | Ja |
| Lüfter | Nein |
| Hersteller-Nummer | 22070536 |
| Positionierbar | Nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Scheibenheizung | Nein |
| Schutzart | IP66/68 |
| Serie | RoughCam |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen