Ausschreibungstext

Artikelnummer

243095

Typ

RoughCam IPQ1656 T10-VA2.3.K3.BOR2-N.H-005.N-P

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera im Edelstahlgehäuse, 2688x1512, 2,4x optischer Zoom, inkl. 5m Systemkabel

Hauptmerkmale

1/1,8" CMOS Sensor mit 4 MP (2688 x 1512)

Tag-/Nacht Funktionalität

Leistungsstarkes Remote Zoom und Fokus-Objektiv (2,4 fach Zoom)

Edelstahl AISI 316L

Schutzart IP66/68 (IEC 60529)

Videokomprimierung H.265

Made in Germany

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | RoughCam |
| --- | --- |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1512 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei 50 IRE F 1.5 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 47° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | optional |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE+ (IEEE-802.3at) |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66/68 |
| Hersteller-Nummer | 22070536 |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen