Ausschreibungstext

Artikelnummer

239241

Typ

ISM-42F0036MCB

Kurzbeschreibung

1/2,8" Mini Netzwerk Zylinderkamera, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG

Integrierter Bewegungsmelder

Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot

Low Speed Shutter

Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR

Unterstützt Privatzonen und Korridor Mode

Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)

Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)

Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C, IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 21,5x94,5 |
| Serie | eneo ISM-Serie |
| Kameratyp | Nadelöhr/Mini, Platinenkamera, Zylinderkamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | MJPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 89,6° |
| Bildwinkel vertikal | 47,8° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m |
| Gehäuse | Außen, Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 1,4W bei 12VDC, 2,5W bei PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Modul, Platine |
| Fernzugriff | Browser |
| Gewicht | 95g |
| Hersteller-Nummer | 239241 |

Weitere Produktinformationen

<p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Kleine und kompakte IP-Video-Sicherheitskameras sind vielseitig einsetzbar und können in verschiedenen Umgebungen zur Überwachung und Sicherheit genutzt werden.</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Aufgrund Ihrer kompakten Baugröße können diese Kameras überall dort eingesetzt werden, wo nur geringer Platz zur Verfügung steht oder eine möglichst diskrete Überwachung stattfinden soll.</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'> </p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Hier sind einige mögliche Anwendungsbereiche:</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Industrielle Überwachung von Maschinen und Produktionsprozessen</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Abwasser Kanalüberwachung</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Platzsparende Überwachung von Geschäftsräumen und oder Privathaushalten</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Einsatz in Mobilen Anwendungen wie z. B. Fahrzeugen, LKW´s, Busse & Bahnen</p><p style='margin:0cm;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'>Kundenspezifische Anpassungen für spezielle Anwendungen möglich</p>

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |