Ausschreibungstext

Artikelnummer

243088

Typ

PNM-C32083RQZ

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektionale Kamera, 32MP, 4 x 4K, IR, 4,38-9,33mm MVF, WDR, IP66, IK10, PoE+, PoE++

Hauptmerkmale

KI-Engine-basierte Analyse-Ereignisse:

Objekterkennung(Personen/Gesichter/Fahrzeuge/Kennzeichen),

virtuelle Linien(Passieren/Richtung),

virtuelle Bereiche(Umherwandern/Eindringen/Einsteigen/Aussteigen)

Fahrzeuge (Typ: Auto/Bus/Lkw/Motorrad/Fahrrad,Farbe),

Personen (Farbe der Kleidung)

BestShot-Unterstützung

KI-basierte WiseNRII, Auto prefer shutter control, WiseStreamIII

PTRZ-Steuerung: Objektivposition/Winkel aus der Ferne einstellen

IR-Sichtbarkeit: Bis zu 20 m

Höchste Cybersicherheit (TPM 2.0 mit FIPS 140-2 Level 2)

Verstärkte Widerstandsfähigkeit (IP66, IK10, NEMA4X)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 4 x 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| Brennweite | 4,38 - 9,33 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux bei F1,3 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | PNM-C32083RQZ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | P-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.1 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-150NBW | Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X |
| --- | --- |
| SBP-250WMW | Halterung für Wand- und Mastmontage |
| SBP-300NBW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß |
| SBP-300WMW | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| SBP-315HMW | Montageplatte, Aluminium, weiß, TR20, kompatibel zu PNM-9084RQZ, PNM-9085RQZ |
| SBP-400WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| SPM-4210 | Netzwerk I/O Audio Modul, 2x Audio, 4x Ein-/Ausgänge, PoE, für PTZ plus Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen