Ausschreibungstext

Artikelnummer

243288

Typ

Hikvision DS-2CD2146G2H-I(2.8mm)(eF)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, 4MP, 2,8mm, Mikrofon, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 8,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C bis +60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | CE,UL,CB,RoHS,IP67,IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,001 Lux / S/W: 0 Lux mit IR |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 355 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 100,2° |
| Bildwinkel vertikal | 54,7° |
| Brennweite | 2.8 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,9 m |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160420684 |
| Hersteller-Nummer | 311324131 |
| Serie | Pro-Serie (EasyIP) |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen