Ausschreibungstext

Artikelnummer

243300

Typ

Hikvision DS-2CD2347G3-LI2UY(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Turret Kamera, 4MP, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wischer | Nein |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, MP3 |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30 °C bis +60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Zertifizierungen | CE,UL,CB,RoHS,IP67,NEMA 4X |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.0001 Lux @ (F1.0,AGC ON),0 Lux mit Licht |
| System | 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 111.1° |
| Bildwinkel vertikal | 57.6° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 2,5 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422115203 |
| Hersteller-Nummer | 311328186 |
| Serie | Pro Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen