Ausschreibungstext

Artikelnummer

243398

Typ

Hikvision DS-2DF8C825IXG1-ELWY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, 12MP, 25x, 16x digital, 500m Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | Silber |
| Gehäuseart | Metall |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kameratyp | Domekamera, Multidirektional Kamera mit PTZ |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Type 3 |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 36VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis +70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Zertifizierungen | CE,CB,RCM,KC,RoHS,WEEE,REACH,NEMA 4X |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0.0005 Lux (Farbe),0.0001 Lux (S/W) |
| System | Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell, Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 210 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 280 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Videoausgänge | BNC, PAL |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | Bonjour, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere, UPnP |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 60.4° bis 1.7° |
| Bildwinkel vertikal | 36.2° bis 0.9° |
| Brennweite | 7,5 - 187,5 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 120 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160492070 |
| Hersteller-Nummer | 327001743 |
| Serie | Ultra Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen