Ausschreibungstext

Artikelnummer

243399

Typ

Hikvision DS-2DF8C842IXG1-ELWY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, 12MP, 42x, 16x digital, 500m Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/1,2-Zoll-CMOS-Sensor mit Progressive-Scan

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter 2.0-Technologie

Klare Bilddarstellung auch bei starkem Gegenlicht dank 140-dB-AWDR-Technologie

42-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen in weitläufigen Bereichen

Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 500 m

Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10), ausgenommen Glasfenster

Unterstützt die Gesichtserfassung zur Erkennung, Erfassung, Bewertung und Auswahl von Gesichtern in Bewegung

Unterstützt die Straßenverkehrserkennung zur Erkennung von Fahrzeugen

Intelligente Schwenk-Neige-Korrektur

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 36VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C - 70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Zertifizierungen | CE,CB,RCM,RoHS,WEEE,Reach,NEMA 4X |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0,0005 Lux,SW: 0,0001 Lux,0 Lux mit IR |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Videoausgänge | BNC, PAL |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP, TCP-IP, UDP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 56,6° - 1,7° |
| Bildwinkel vertikal | 33,7° - 0,9° |
| Brennweite | 6,0 - 252 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 42 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 120 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160492162 |
| Hersteller-Nummer | 327001751 |
| Serie | Special Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1276ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Eckmontage für Hikvision Domes, Edelsta hl, Anti-Korrosion, grau |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1673ZJ-P | Masthalterung, Stahl, 67-127mm, für Hikvision DS-1661ZJ-P, DS-1663ZJ-P |
| Hikvision DS-1684ZJ-P-Y(O-STD) | Halterung, Vertikale Mastmontage, Einstellbarer Du rchmesser 67-127mm |
| Hikvision DS-4603ZJ-PAAC(O-STD) | Wandhalterung |

Empfehlungen

Dienstleistungen