Ausschreibungstext

Artikelnummer

243405

Typ

Hikvision DS-2SF8C442MXG1-ELWY/26(F0)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, TandemVu, 12MP, 42x, 16x digital, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Silber |
| Gehäuseart | Aluminium |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C bis +70 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB, WDR 150dB |
| Zertifizierungen | CE,CB,RoHS,WEEE,Reach,RCM,IC |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8", 1/2,5" |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: bis zu 0.0003 Lux,Schwarz/Weiß: bis zu 0.0001 Lux,0 Lux mit IR/Weißlicht |
| System | 24h Farbe, Farbe, schwarz/weiß |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Ja |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3680×1656 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 240 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Netzwerk |  |
| Netzwerkprotokolle | FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, und weitere |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | Panoramakanal: 190° ± 5°,PTZ-Kanal: 59° bis 2° |
| Brennweite | Panoramakanal: 2.8 mm,PTZ-Kanal: 6\u2013252 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 42 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6936422110079 |
| Hersteller-Nummer | 327001904 |
| Serie | Ultra Series |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen