Ausschreibungstext

Artikelnummer

243541

Typ

FH-617 R PTU 35mm

Kurzbeschreibung

Multispektrale PTZ Kamera, Thermal 640x512, 25Hz, Tag/Nacht 1080p, 30x

Hauptmerkmale

Hochauflösender radiometrischer <35 mK NETD-Wärmesensor

Tag/Nacht-Kamera mit 1920x1080 Pixel

HD-Kamera mit 30x Zoom

Hotspot- und Branderkennung

Messung von Oberflächentemperaturen

Radiometrische Messungen

Pan-Tilt-Zoom

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Teledyne Flir |
| --- | --- |
| Serie | Flir PTZ-Serie |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Wärmebildkamera und HD-Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 35 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 17° |
| Bildwinkel vertikal | 14° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Wischer | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC |
| Power over Ethernet | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Hersteller-Nummer | FH617R30PTU |

Weitere Produktinformationen

Die PTZ der FH-Serie R ist eine robuste, fest installierte, sichtbare und radiometrische IP-Schwenk-Neige-Zoom-Kamera für Brandmelde- und Sicherheitsanwendungen. Diese Multispektralkamera kombiniert die branchenführende Wärmebildtechnik mit der 1080-p-Sichtbildtechnik, um eine schnelle visuelle Kontrolle auf Rauch und Brandherde zu ermöglichen und so Brände in Außenbereichen frühzeitig zu erkennen. Die integrierte Radiometrie in der Kamera, kombiniert mit der Schwenk-Neige-Zoom-Funktion, ermöglicht eine kontinuierliche, weiträumige Abdeckung und Überwachung von Brandgefahr rund um die Uhr. Wenn ein Hotspot oder eine Oberflächentemperaturänderung erkannt wird, wird die kontaktlose Temperaturmessung über ein angeschlossenes Video Management System (VMS) zur sofortigen Bewertung und Bereitstellung von Notfallreaktionen an den Bediener gesendet. Custom Scheduling bietet Sicherheitspersonal die Flexibilität, Alarme je nach Geschäftszeiten und Saisonalität zu aktivieren und zu deaktivieren.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen