Ausschreibungstext

Artikelnummer

243553

Typ

QNO-C8013R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Bullet, Tag/Nacht 2592x1944, AI, Audio, WDR, 3,0mm, Infrarot, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 5MP

Maximal 30fps@5MP (H.265/H.264)

IR-Sichtbare Länge 25m (82.02ft)

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB)

H.265, H.264, MJPEG

Dynamische Maskierung der Privatsphäre

Analyse von Ereignissen basierend auf der KI-Engine

Objekterkennung Person, Fahrzeug, Auto, LKW etc.

Farbattribute, BestShot, Bewegungserkennung

Virtuelle Linie Kreuzung, Richtung

Virtueller Bereich Herumlungern, Eindringen,

Eintreten, Aussteigen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Brennweite | 3 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | QNO-C8013R |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Wisenet Q |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |
| --- | --- |
| SBV-140WW | Anschlussbox wettergeschützt Aluminium, TR20 |

Empfehlungen

Dienstleistungen