Ausschreibungstext

Artikelnummer

243573

Typ

TNV-C8014RM

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera, AI, flaches Gehäuse, Tag/Nacht, 3,0mm, 2592x1944, PoE, IP66, IK10, M12-Anschluss

Hauptmerkmale

Auflösung max. 5MP

Objektiv 3,0 mm Brennweite

Empfindlichkeit Farbe: 0,03Lux(F1,6, 1/30sec)

Maximum 30fps@5MP (H.265/H.264 )

IR-Sichtweite 30m

Hartbeschichtete Dome-Kuppel

EIS, Stoßerkennung, Heizung, integriertes Mikrofon

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (mit KI-Engine)

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine (NPU)

EN50155-Konformität

IP66, IK10

PoE: Max. 7,2 W, M12-Anschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Brennweite | 3 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Covert Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03Lux |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | TNV-C8014RM |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Wisenet T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBD-110GPA | Installations Kit für TNV-C8014RM, TNV-C8034RM inklusive Montageplatte und M auf RJ45 Adapter |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen