Ausschreibungstext

Artikelnummer

243573

Typ

TNV-C8014RM

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera, AI, flaches Gehäuse, Tag/Nacht, 3,0mm, 2592x1944, PoE, IP66, IK10, M12-Anschluss

Hauptmerkmale

Auflösung max. 5MP

Objektiv 3,0 mm Brennweite

Empfindlichkeit Farbe: 0,03Lux(F1,6, 1/30sec)

Maximum 30fps@5MP (H.265/H.264 )

IR-Sichtweite 30m

Hartbeschichtete Dome-Kuppel

EIS, Stoßerkennung, Heizung, integriertes Mikrofon

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (mit KI-Engine)

Analytische Ereignisse basierend auf KI-Engine (NPU)

EN50155-Konformität

IP66, IK10

PoE: Max. 7,2 W, M12-Anschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet T |
| --- | --- |
| Kameratyp | Covert Kamera |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03Lux |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Brennweite | 3 mm |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | TNV-C8014RM |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Die flache Kamera minimiert Sichtbehinderungen und ermöglicht eine unauffällige Installation in niedrigen Räumen, z. B. in Bussen und Zügen.Präzise KI-gestützte Objekterkennung und -klassifizierung minimiert Fehlalarme.KI-Analysen zur Erkennung von Objekten und Farbattributen, einschließlich der Farbe von Kleidung (Ober- und Unterbekleidung) und Fahrzeugen, unterstützen eine effizientere forensische Suche.Dynamic Privacy Masking (DPM) maskiert Objekte mit einem Mosaik-Overlay, um die Privatsphäre von Objekten, einschließlich sich bewegender Personen und/oder Fahrzeuge, während der Live-Ansicht zu schützen.Business-Intelligence-Funktionen wie Heatmaps, Personen- und Fahrzeugzählung und Warteschlangenmanagement bieten den Betreibern wichtige Einblicke. Der eingebaute Gyrosensor erkennt ein verwackeltes Bild, z. B. eine Installation auf einem sich bewegenden Fahrzeug, und liefert ein klares, stabiles Bild.Flexibel: Mittel- und Weitwinkel-Objektivoptionen.Robustes Design, Cybersicherheit der nächsten Stufe

Zubehör

| SBD-110GPA | Installations Kit für TNV-C8014RM, TNV-C8034RM inklusive Montageplatte und M auf RJ45 Adapter |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen