Ausschreibungstext

Artikelnummer

243110

Typ

i-PRO WV-S66300-Z4LN

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 4,25-170mm AI, IK10, IP66, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

40x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

ClearSight-Beschichtung

Eingebaute IR-LED

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und 700Grad/s Schwenken

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)

NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE++ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Zertifizierungen | IK10,FIPS 140-2 LV3 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 150 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 700 °/sec |
| Interner-Speicher | optional |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 2,0 - 65°,1,5 - 51° |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 40 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4570162071881 |
| Hersteller-Nummer | WV-S66300-Z4LN |
| Serie | i-PRO S-Serie |
| Hersteller | i-PRO |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| i-PRO WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| --- | --- |
| i-PRO WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |
| i-PRO WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| i-PRO WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| i-PRO WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle |
| i-PRO WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal |
| i-PRO WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female |
| i-PRO WV-QCL501-W | Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| i-PRO WV-QDC508C | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear |
| i-PRO WV-QDC508CN | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear, mit Clearsight Coating |
| i-PRO WV-QDC508G | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera smoked |
| i-PRO WV-QEM505-W | Einbaudeckenhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QJB505-W | Basishalterung i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| i-PRO WV-QSR506-W | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR506F-W | Halterung, Innengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR506F1-W | Halterung, Innengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR506M-W | Halterung, Außengewinde ISO, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QSR506M1-W | Halterung, Außengewinde ANSI, Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |
| i-PRO WV-QWL501-W | Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß |
| i-PRO WV-QWL502-W | Wandhalterung Rapid PTZ Kamera i-PRO weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |