Ausschreibungstext

Artikelnummer

243219

Typ

AXIS Q2112-E 35 MM 8.3 FPS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 8,3fps, 640x480, 17° FoV, IP66/67, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Erfassung mit hoher Auflösung, geringe Falschalarmrate

Fünf verfügbare Objektivoptionen

Flexible Montagemöglichkeiten

Unterstützung leistungsfähiger Analysefunktionen

Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021080058 |
| Serie | Axis Q21 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 800x600 |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Brennweite | 35 mm |
| Bildwinkel horizontal | 17° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | 2048 MB RAM, 8192 MB Flash, microSD-Kartenslot |
| Montageart | Brüstungsmontage, Mastmontage, Montage auf Schwenk-/Neigeköpfen, Wandmontage |
| Stromversorgung | 10-28VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 25,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | 02609-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese robuste Kamera bietet rund um die Uhr zuverlässige Erfassung und Überprüfung in hoher Auflösung und schützt gleichzeitig die Privatsphäre. Sie eignet sich daher ideal für den Umgrenzungsschutz. Dank flexibler Montageoptionen kann das Gerät an einer Positioniereinheit montiert werden, um ein besseres Szenenverständnis zu ermöglichen.</p><p><strong>Zuverlässige Erfassung und Überprüfung ? immer </strong></p><p>Dank thermischer Technologie bietet die AXIS Q2112-E zuverlässige Erfassung und Überprüfung rund um die Uhr, unabhängig von den Lichtverhältnissen und sogar bei Rauch und leichtem Nebel ? und schützt gleichzeitig die Privatsphäre. Sie verfügt über einen leistungsstarken Sensor mit extrem hoher thermischer Empfindlichkeit für eine geringe Falschalarmrate. Außerdem stehen fünf Objektivoptionen zur Auswahl (10 mm, 19 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm), um ein breiteres oder längeres und schmaleres Sichtfeld zu ermöglichen. Bei Montage auf einer Positioniereinheit (separat erhältlich) bietet diese robuste Kamera eine 360°-Übersicht. Dieses ungehinderte Sichtfeld in Kombination mit der hohen Auflösung der Kamera gewährleistet ein hervorragendes Szenenverständnis, insbesondere in kontrastarmen Szenen. Darüber hinaus sorgt die elektronische Bildstabilisierung (EIS) für ein stabiles, zuverlässiges Videobild in allen Umgebungen.</p><p><strong>Leistungsstarke Analyseplattform</strong></p><p>Diese leistungsstarke Wärmebildkamera liefert aussagekräftige Informationen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen für Ihren Betrieb zu treffen. AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard und AXIS Loitering Guard sind ab Werk vorinstalliert ? für eine proaktive Überwachung. Außerdem können Sie AXIS Perimeter Defender mit KI-basierten Funktionen für verbesserten Schutz erwerben. Basierend auf einer leistungsstarken Analyseplattform können Sie maßgeschneiderte Analysefunktionen von Drittanbietern hinzufügen. Und mit vier I/O-Ports, einem seriellen RS485-Port und Edge-to-Edge-Technologie können Sie andere Geräte wie einen Netzwerklautsprecher oder eine Blitzsirene einfach integrieren und auslösen.</p><p><strong>Robust und sicher</strong></p><p>Mit den Schutzarten IK10, IP66/67, NEMA 4X und NEMA TS2 ist diese robuste Wärmebildkamera stoß- und witterungsbeständig. Sie umfasst Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, die Ihr Gerät sowie vertrauliche Informationen vor unbefugtem Zugriff schützt. Außerdem bietet sie eine nach FIPS 140-2 Stufe 2 zertifizierte Speicherung kryptografischer Schlüssel sowie die sichere Ausführung kryptografischer Vorgänge. Darüber hinaus besteht diese zukunftsfähige Kamera aus halogenfreien Materialien und hat einen geringen CO2-Fußabdruck.</p>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS AUDIO EXTENSION CABLE B 5M | Audio Verlängerungskabel, 5m, für Axis AXIS T8351 Mk II Mikrofon, 3,5 mm Klinke |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| AXIS P13 WEATHERSHIELD EXTENSION A | Wetterschutz Kit, für Schutz vor Extremwetter, für AXIS P1375-E, IK10 |
| AXIS P13 WEATHERSHIELD KIT A | Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P13-E Serie, Zubehörteil |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT | Halterung für abgehängte Decken-, Mast- und Brüstungs- Montage, mit Kugelgelenk, weiß |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| AXIS T99A12 PT UNIT 24 V | Schwenk-/Neigekopf, für ausgewählte Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10 |
| AXIS TQ1003-E WALL MOUNT | Wandarm, für unbewegliche Kameras und Gehäuse für den Außenbereich, drehbar |
| AXIS TQ1501-E CRANE TRAFFIC MOUNT | Montagekopf, schwenkbar, neigbar, vibrationshemmend, robust, IK10, weiß |
| AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX | Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen |
| AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |

Empfehlungen

Dienstleistungen