Ausschreibungstext

Artikelnummer

243667

Typ

AMG265-1G-1S-T

Kurzbeschreibung

Industrieller Mini Medienkonverter, 1 x 10/100/1000BT RJ45 , 1 x 100/1000FX SFP Slot, DIP Switch, DIN Rail / Wandmontage, Terminal Mains

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -30°C bis +70°C

1 RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot

Integriertes Netzteil

85-264 VAC Locking Screw Terminal Mains Power Input

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | DIN Rail Modul |
| --- | --- |
| Multicast | Nein |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Lüfter | Nein |
| Management | Nein |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | AMG265-1G-1S-T |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP |
| Rackeinbau | Nein |
| Schutzart | IP40 |
| Serie | AMG265 |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +70°C |
| VLAN | Nein |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-CU-100M | Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur |
| --- | --- |
| SFP-MM-100M-BX2-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| SFP-MM-100M-BX2-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| SFP-MM-100M-FX2-31 | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR |

Empfehlungen

Dienstleistungen