Ausschreibungstext

Artikelnummer

243200

Typ

AXIS Q8752-E MK II ZOOM 30 FPS

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, bispektral, Tag/Nacht optisch, 1080p, 32x, 30Hz, 640x480, 35-105mm

Hauptmerkmale

Wärmebild- und visuelle Kamera in einem

360° uneingeschränkte Schwenkrichtung

Duale elektronische Bildstabilisierung

Integrierte Cybersicherheit

Thermische Farbpaletten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021088252 |
| --- | --- |
| Serie | Axis Q87-E |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 640x480 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 137,6 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Bildwinkel horizontal | 58,5 - 2,4° |
| Bildwinkel vertikal | 35 - 1,3° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 52-58VDC |
| Power over Ethernet | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 03051-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Diese Bispektralkamera, die sich ideal zur Grenz- und Perimeterüberwachung eignet, bietet eine zuverlässige Wärmebilderfassung und visuelle Identifizierung mit einem integrierten optischen 32-fachen Zoom. Sie ist in zwei Versionen – mit 3-fachem Wärmebildzoom oder ohne Wärmebildzoom – erhältlich.Sehen Sie immer, was Sie sehen müssen Mit der AXIS Q8752-E Mk II erhalten Sie zwei leistungsstarke Kameras in einem einzigen Gerät: Eine Wärmebildkamera zur zuverlässigen Erkennung und Überprüfung rund um die Uhr und bei allen Wetter- und Lichtverhältnissen sowie eine visuelle Kamera zur hervorragenden visuellen Identifizierung. Sie bietet einen Überblick vom Boden zum Himmel mit einem Neigungsbereich von -90 ° bis +45 ° und einer uneingeschränkten Schwenkrichtung von 360° für eine schnelle Neupositionierung der Kamera und eine reibungslose Verfolgung von Objekten. Thermalfarbpaletten helfen dabei, verschiedene Wärmequellen zu identifizieren, die dieselbe Menge an Wärmeenergie abgeben, was die Interpretation einer Szene einfacher und effizienter macht. Die elektronische Bildstabilisierung (EIS) auf beiden Kanälen sorgt für ruckelfreie Videos. Außerdem gewährleisten Lightfinder 2.0 und Forensic WDR auch bei schwierigen Lichtverhältnissen zuverlässig naturgetreue Farben und gestochen scharfe Bilder.Leistungsstarke AnalyseplattformDiese Kamera der Spitzenklasse enthält alle Funktionen, die Sie zur Verfolgung und Identifizierung beliebiger Verhaltensweisen benötigen. Sie wird für proaktives Überwachen mit AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard und AXIS Loitering Guard geliefert. Mit Audio- und E/A-Konnektivität können Sie Peripheriegeräte wie z. B. ein Mikrofon integrieren, um den Wert Ihres Systems zu steigern. Darüber hinaus können Sie dank Edge-to-Edge-Technologie beispielsweise einen Hornlautsprecher anschließen, um akustische Alarme zur Abschreckung, Warnung und Benachrichtigung zu aktivieren. Dank ihrer leistungsstarken Analyseplattform lassen sich auch problemlos Axis Analysefunktionen und maßgeschneiderte Analysefunktionen anderer Hersteller hinzufügen.Robust und sicherIn dieser robusten Kamera steckt eine Vielzahl fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Systems gegen unbefugte Zugriffe. Signierte Firmware und sicheres Hochfahren stellen sicher, dass die Firmware nicht manipuliert wurde und nur autorisierte Firmware installiert wird. Zusätzliche Gewissheit bietet das gemäß FIPS 140-2 Stufe 2 zertifizierte Trusted Platform Module (TPM). Dank der Schutzklassen IP66, NEMA TS2 und IK10 können Sie sicher sein, dass das Kameragehäuse sowohl gegen raue Witterungsverhältnisse als auch gegen Vandalismus geschützt ist. Außerdem kann die AXIS Q8752-E Mk II über Glasfaserkabel angeschlossen werden, um Entfernungs- und Bandbreitenbeschränkungen zu umgehen. Durch Zusammenfassung der Wärmebild-, Optik- und PTZ-Funktionen in einer einzigen Kamera reduziert sich darüber hinaus der Bedarf an zusätzlichen Kameras zum Schutz Ihrer Objekte.

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS CABLE 24 VDC/24-240 VAC 22M | Kabel, 22m, 3-polig, Außen, für 24 VDC oder 24-240 VAC, für Axis Positioniersysteme |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS PT IR ILLUMINATOR KIT C | Infrarot Scheinwerfer Kit, 850nm, für AXIS T99A SNK, Montagehalter, Streulinsen |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T94J01A WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Positioniersysteme, Aluminium, Außen, IK10, weiß |
| AXIS T99 ILLUMINATOR BRACKET KIT A | Montage Kit zur Installation von zwei T90 Scheinwerfern an AXIS Q86-E/87-E oder AXIS T99A |
| AXIS TQ6901-E ADAPTER BRACKET 4P | Montage Platte, zur Retrofit Installation auf bestehende Halterungen, 4 Stück |
| AXIS TQ8802-E TOP COVER ZOOM | Obere Abdeckung für AXIS Q8752E, 35-105mm |
| AXIS TQ8809-E WIPER KIT | Scheibenwischer Set, Wischer -Blatt, -Arm, -Feder, für AXIS Q8752-E, Ersatzteil |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| AXIS WEATHERSHIELD S | Wetterschutz Kit, für AXIS Q87 Bispektrale PTZ-Kameras, Ersatzteil |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| POWER SUPPLY DIN PS56 480 W | Netztgerät für D8208-R PoE++ Switch, 56VDC, 480W, Hutschienen Montage |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen