Ausschreibungstext

Artikelnummer

243201

Typ

AXIS Q8752-E MK II 35 MM 8.3 F

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, bispektral, Tag/Nacht optisch, 1080p, 32x, 8,3Hz, 640x480, 35mm

Hauptmerkmale

Wärmebild- und visuelle Kamera in einem

360° uneingeschränkte Schwenkrichtung

Duale elektronische Bildstabilisierung

Integrierte Cybersicherheit

Thermische Farbpaletten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021088269 |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 640x480,1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Bildwinkel horizontal | 58,5 - 2,4° |
| Bildwinkel vertikal | [35,1] |
| Brennweite | 4,3 - 137,6 mm |
| Drehbereich | 360 ° |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Hersteller-Nummer | 03052-001 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Axis Q87-E |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 52-58VDC |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS CABLE 24 VDC/24-240 VAC 22M | Kabel, 22m, 3-polig, Außen, für 24 VDC oder 24-240 VAC, für Axis Positioniersysteme |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| AXIS PT IR ILLUMINATOR KIT C | Infrarot Scheinwerfer Kit, 850nm, für AXIS T99A SNK, Montagehalter, Streulinsen |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T6101 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofoneingang, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T94J01A WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Positioniersysteme, Aluminium, Außen, IK10, weiß |
| AXIS T99 ILLUMINATOR BRACKET KIT A | Montage Kit zur Installation von zwei T90 Scheinwerfern an AXIS Q86-E/87-E oder AXIS T99A |
| AXIS TQ6901-E ADAPTER BRACKET 4P | Montage Platte, zur Retrofit Installation auf bestehende Halterungen, 4 Stück |
| AXIS TQ8801-E TOP COVER 35 MM | Obere Abdeckung für AXIS Q8752E, 35mm |
| AXIS TQ8809-E WIPER KIT | Scheibenwischer Set, Wischer -Blatt, -Arm, -Feder, für AXIS Q8752-E, Ersatzteil |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| AXIS WEATHERSHIELD S | Wetterschutz Kit, für AXIS Q87 Bispektrale PTZ-Kameras, Ersatzteil |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| POWER SUPPLY DIN PS56 480 W | Netztgerät für D8208-R PoE++ Switch, 56VDC, 480W, Hutschienen Montage |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen