Ausschreibungstext

Artikelnummer

238645

Typ

IND-48F0002MTPA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Fix Turret, 180° Panorama, 3840x2160, 2,0mm, AI, WDR, PoE, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,

Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 20fps

Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB und 3D-DNR Rauschunterdrückung

Objektiv 2,0mm feste Brennweite

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G und Audio

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

NDAA-Konformität

Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840733 |
| Abmessungen (HxBxT) | 116,5x97,7mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265 |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 20 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,007 Lux bei F1,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Brennweite | 2 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Bildwinkel vertikal | 91° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,6 m |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Alarmausgänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | 256GB, microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | max. 13W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 15m, ca. 25m, Infrarot, Weißlicht |
| Gewicht | 587,5g |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 |
| Hersteller-Nummer | 238645 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| DOME-WB7 | Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| jetcon-RJ45S-Cat6A-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6A, AWG 22-27, feldkonfektionierbar, |
| jetpower-PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |